Лабораторна робота №7.

Тема:   «Дослідження принципів роботи із зовнішніми пристроями»

Зміст роботи:

Дослідити принципи роботи зовнішніх пристроїв. Навчитися програмувати зовнішні пристрої, керувати ними. Виконувати роботу із дисплеєм, клавіатурою та таймерами.

| Адреса | Команда | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Мнемокод | Опис дії |
| Перша частина – основна функція |  |  |
| 000 | MAIN:CALL RES | Викликає функцію очистки дисплея в головній функції |
| 001 | CALL KEY | Виеликає функцію введення з клавіатури |
| 002 | CALL TIM | Викликає таймер |
| 003 | RD R0 | Читає регістр R0 |
| 004 | SUB #226 | Перевірка на букву в |
| 005 | JNZ ZERO | Якщо не буква в, викликаємо функцію 0 |
| 006 | CALL NA | Викликає функцію виведення |
| 007 | CALL TIM | Викликає таймер |
| 008 | JMP MAIN | Якщо не 0, викликаємо функцію MAIN |
| Друга частина – функція ZERO |  |  |
| 009 | ZERO:RD R0 | Читаю регістр R0 |
| 010 | SUB #48 | Перевірка на введення 0 |
| 011 | JNZ MAIN | Якщо не 0, викликаємо ноловну функцію |
| 012 | CALL END | Викликаємо функцію END |
| 013 | HLT | Завершення програми |
| Третя частина – функція введення з клавіатури |  |  |
| 014 | KEY:RD #10 | для встановлення прапора Е (ввімкнути) в регістрі CR |
| 015 | OUT 1 | включити клавіатуру |
| 016 | OUT 11 | включаємо дисплей |
| 017 | RD #11 | для встановлення прапора |
| 018 | OUT 11 | Автоінкремента |
| 019 | RD #103 | Передаємо в контролер такий код команди: |
| 020 | OUT 1 | Посимвольний ввід |
| 021 | M2: IN 2 | Перевірка натискання клавіши – прапор готовий |
| 022 | JZ M2 | Очікування коли прапорець вкаже на наявність символу |
| 023 | IN 0 | Зчитуємо символи з клавіатури в акумулятор |
| 024 | WR R0 | Записуємо в регістр R0 |
| 025 | OUT 10 | передаємо ASCII-код символу на дисплей для відображення |
| 026 | RET | Повернення у точку виклику |
| Четверта частина – функція очистки дисплея |  |  |
| 027 | RES: RD #101 | Читаю налаштування дисплея |
| 028 | OUT 11 | Завантажую в дисплей |
| 029 | RD #102 | Читаю налаштування дисплея |
| 030 | OUT 11 | Завантажую в дисплей |
| 031 | RD #011 | Читаю налаштування дисплею |
| 032 | OUT 11 | Завантажую в дисплей |
| 033 | RET | Повернення у точку виклику |
| П’ята частина – функція виведення |  |  |
| 034 | NA:CALL RES | Викликає функцію RES |
| 035 | RD #194 | Читаю та виводжу на дисплей “Влад Маньківський” |
| 036 | OUT 10 |  |
| 037 | RD #235 |  |
| 038 | OUT 10 |  |
| 039 | RD #224 |  |
| 040 | OUT 10 |  |
| 041 | RD #228 |  |
| 042 | OUT 10 |  |
| 043 | RD #32 |  |
| 044 | OUT 10 |  |
| 045 | RD #204 |  |
| 046 | OUT 10 |  |
| 047 | RD #224 |  |
| 048 | OUT 10 |  |
| 049 | RD #237 |  |
| 050 | OUT 10 |  |
| 051 | RD #252 |  |
| 052 | OUT 10 |  |
| 053 | RD #234 |  |
| 054 | OUT 10 |  |
| 055 | RD #105 |  |
| 056 | OUT 10 |  |
| 057 | RD #226 |  |
| 058 | OUT 10 |  |
| 059 | RD #241 |  |
| 060 | OUT 10 |  |
| 061 | RD #252 |  |
| 062 | OUT 10 |  |
| 063 | RD #234 |  |
| 064 | OUT 10 |  |
| 065 | RD #232 |  |
| 066 | OUT 10 |  |
| 067 | RD #233 |  |
| 068 | OUT 10 |  |
| 069 | RET | Повернення у точку виклику |
| Шоста частина – функція END |  |  |
| 070 | END:CALL RES | Очистка дисплея |
| 071 | RD #69 | Читаю та виводжу “END” |
| 072 | OUT 10 |  |
| 073 | RD #78 |  |
| 074 | OUT 10 |  |
| 075 | RD #68 |  |
| 076 | OUT 10 |  |
| 077 | RET | Повернення у точку виклику |
| Сьома частина – функція таймер |  |  |
| 078 | TIM:RD #5 | Читаю кількість часу роботи |
| 079 | OUT 21 | Записую час роботи у лічильник |
| 080 | RDI 25101 | Задає швидкість та напрям дії таймера |
| 081 | OUT 22 | Записую у регістр керування таймером |
| 082 | M1:IN 20 | Очікування закінчення таймера |
| 083 | JZ M1 | Цикл закінчиться |
| 084 | RD #101 | Скидання таймера |
| 085 | OUT 20 | Записуємо у таймер |
| 086 | RET | Повернення у точку виклику |

Висновок: я дослідив принципи роботи зовнішніх пристроїв. Навчився програмувати зовнішні пристрої, керувати ними. Виконав роботу із дисплеєм, клавіатурою та таймерами.